РОБОЧИЙ ЛИСТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №6

Тема: Дослідження маршрутизації в комп'ютерних мережах. Налаштування Router-on-a-stick

Студент: Репета Андрій   |   Група: КІ-405 |   Варіант: 18

Частина A. Маршрутизація між двома підмережами

У цій частині досліджено налаштування базової міжмережевої маршрутизації між двома окремими підмережами LAN-1 та LAN-2 через маршрутизатор R1 (Cisco 2901).

Параметри підмереж для Варіанта №18:

• Підмережа LAN-1: 192.168.19.0/24 (шлюз 192.168.19.254, діапазон IP: 192.168.19.1 – 192.168.19.2)

• Підмережа LAN-2: 192.168.180.0/24 (шлюз 192.168.180.254, діапазон IP: 192.168.180.1 – 192.168.180.2)

Таблиця адресації пристроїв (Частина A):

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска мережі | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Fa0 | 192.168.19.1 | 255.255.255.0 | 192.168.19.254 |
| PC1 | Fa0 | 192.168.19.2 | 255.255.255.0 | 192.168.19.254 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.180.1 | 255.255.255.0 | 192.168.180.254 |
| PC3 | Fa0 | 192.168.180.2 | 255.255.255.0 | 192.168.180.254 |
| R1 | Gig0/0 | 192.168.19.254 | 255.255.255.0 | — |
| R1 | Gig0/1 | 192.168.180.254 | 255.255.255.0 | — |

Конфігураційні команди маршрутизатора R1:

R1> enable R1# configure terminal R1(config)# hostname R1 R1(config)# interface GigabitEthernet0/0 R1(config-if)# ip address 192.168.19.254 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit R1(config)# interface GigabitEthernet0/1 R1(config-if)# ip address 192.168.180.254 255.255.255.0 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# end R1# copy running-config startup-config

Результати перевірки (Частина A):

• Перевірка таблиці маршрутизації (show ip route): У таблиці маршрутизації відображаються два записи типу 'C' (Connected) для мереж 192.168.19.0/24 та 192.168.180.0/24 та два записи 'L' (Local) для відповідних IP-адрес інтерфейсів маршрутизатора.

• Перевірка міжмережевого зв'язку (ping / tracert): При виконанні утиліти ping між PC0 (192.168.19.1) та PC2 (192.168.180.1) перші 1-2 пакети втрачаються через ARP-запит, після чого зв'язок становить 100% (0% loss). Результат tracert підтверджує пересилку пакетів через шлюз 192.168.19.254.

Частина B. Маршрутизація між VLAN (Router-on-a-stick)

У цій частині реалізовано технологію Router-on-a-stick для пересилання трафіку між трьома віртуальними мережами (VLAN 10, 20, 30) через один фізичний інтерфейс GigabitEthernet0/0 маршрутизатора R2 та trunk-порт GigabitEthernet0/1 комутатора SW2.

Розподіл портів комутатора SW2 за VLAN (Варіант №18):

| Порти SW2 | Номер VLAN | Назва VLAN | Призначення / Пристрій |
| --- | --- | --- | --- |
| Fa0/1 – Fa0/2 | 10 | Designers | PC4 (10.18.10.1) |
| Fa0/3 – Fa0/4 | 20 | Accounting | PC5 (10.18.20.1) |
| Fa0/5 – Fa0/6 | 30 | Admin | PC6 (10.18.30.1) |
| Gig0/1 | Trunk | — (Native VLAN 1) | Маршрутизатор R2 (Gig0/0) |

Таблиця адресації субінтерфейсів та ПК (Частина B):

| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска мережі | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC4 | Fa0 | 10.18.10.1 | 255.255.255.0 | 10.18.10.254 |
| PC5 | Fa0 | 10.18.20.1 | 255.255.255.0 | 10.18.20.254 |
| PC6 | Fa0 | 10.18.30.1 | 255.255.255.0 | 10.18.30.254 |
| R2 | Gig0/0.10 | 10.18.10.254 | 255.255.255.0 | — |
| R2 | Gig0/0.20 | 10.18.20.254 | 255.255.255.0 | — |
| R2 | Gig0/0.30 | 10.18.30.254 | 255.255.255.0 | — |

Конфігураційні команди комутатора SW2:

SW2> enable SW2# configure terminal SW2(config)# hostname SW2 ! 1. Створення VLAN 10, 20, 30 SW2(config)# vlan 10 SW2(config-vlan)# name Designers SW2(config-vlan)# vlan 20 SW2(config-vlan)# name Accounting SW2(config-vlan)# vlan 30 SW2(config-vlan)# name Admin SW2(config-vlan)# exit ! 2. Призначення access-портів SW2(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 2 SW2(config-if-range)# switchport mode access SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10 SW2(config)# interface range fastEthernet 0/3 - 4 SW2(config-if-range)# switchport mode access SW2(config-if-range)# switchport access vlan 20 SW2(config)# interface range fastEthernet 0/5 - 6 SW2(config-if-range)# switchport mode access SW2(config-if-range)# switchport access vlan 30 SW2(config-if-range)# exit ! 3. Налаштування trunk-порту до маршрутизатора R2 SW2(config)# interface GigabitEthernet0/1 SW2(config-if)# switchport mode trunk SW2(config-if)# end SW2# copy running-config startup-config

Конфігураційні команди маршрутизатора R2:

R2> enable R2# configure terminal R2(config)# hostname R2 ! 1. Увімкнення фізичного інтерфейсу R2(config)# interface GigabitEthernet0/0 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit ! 2. Налаштування субінтерфейсів із тегуванням 802.1Q R2(config)# interface GigabitEthernet0/0.10 R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 R2(config-subif)# ip address 10.18.10.254 255.255.255.0 R2(config-subif)# exit R2(config)# interface GigabitEthernet0/0.20 R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 R2(config-subif)# ip address 10.18.20.254 255.255.255.0 R2(config-subif)# exit R2(config)# interface GigabitEthernet0/0.30 R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 30 R2(config-subif)# ip address 10.18.30.254 255.255.255.0 R2(config-subif)# end R2# copy running-config startup-config

Результати перевірки (Частина B):

• Стан субінтерфейсів R2: Команда show ip interface brief підтверджує стан up/up для субінтерфейсів Gig0/0.10, Gig0/0.20, Gig0/0.30 з призначеними IP-адресами 10.18.10.254, 10.18.20.254, 10.18.30.254 відповідно.

• Міжвіланова маршрутизація (Inter-VLAN ping): Утиліта ping успішно здійснює перевірку зв'язку з PC4 (10.18.10.1) до PC5 (10.18.20.1) та PC6 (10.18.30.1). Перший пакет втрачається під час виконання ARP-запиту, подальші пакети доходять зі 100% успішністю.

Відповіді на контрольні запитання

1. Які основні режими роботи CLI маршрутизатора Cisco?

Користувацький режим (User EXEC: Router>), привілейований режим (Privileged EXEC: Router#, вхід через enable), режим глобальної конфігурації (Global Config: Router(config)#, вхід через configure terminal) та режими конфігурації інтерфейсів/субінтерфейсів (Router(config-if)# / Router(config-subif)#).

2. Для чого використовується шлюз за замовчуванням (Default Gateway)?

Шлюз за замовчуванням — це IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора в локальній мережі, на яку вузол відправляє кадри з IP-пакетами, призначеними для інших (зовнішніх) мереж.

3. Поясніть суть технології Router-on-a-stick.

Router-on-a-stick — це спосіб організації маршрутизації між кількома VLAN за допомогою одного фізичного з'єднання між комутатором і маршрутизатором. На маршрутизаторі створюються логічні субінтерфейси з відповідними номерами VLAN та тегуванням 802.1Q.

4. Яке призначення команди encapsulation dot1Q <vlan-id>?

Ця команда вмикає інкапсуляцію кадрів за стандартом IEEE 802.1Q на субінтерфейсі та вказує номер VLAN, тег якого маршрутизатор повинен додавати до вихідних кадрів та знімати з вхідних кадрів.

5. Чому фізичний інтерфейс маршрутизатора при схемах Router-on-a-stick залишається без IP-адреси?

Тому що фізичний інтерфейс обробляє тегований трафік кількох віртуальних мереж одночасно. IP-адреси призначаються на відповідні віртуальні субінтерфейси (по одній IP-адресі шлюзу для кожної підмережі VLAN).

6. Яка команда використовується для переведення порту комутатора в режим trunk?

Команда switchport mode trunk у режимі конфігурації інтерфейсу комутатора.

7. Чим відрізняються порти access та trunk на комутаторі?

Access-порт належить тільки одному VLAN і передає нетеговані кадри кінцевим пристроям (ПК). Trunk-порт передає тегований трафік багатьох VLAN між мережевими пристроями (комутаторами, маршрутизаторами).

8. Як зберегти поточну конфігурацію маршрутизатора в енергонезалежну пам'ять (NVRAM)?

Командою copy running-config startup-config (або write memory) у привілейованому режимі (#).

9. Яке призначення команди show ip route?

Відображає поточну таблицю маршрутизації маршрутизатора, включаючи безпосередньо підключені мережі (C), статичні та динамічні маршрути.

10. Чому перший пакет при виконанні ping через маршрутизатор часто втрачається (Request timed out)?

Це пов'язано з тим, що маршрутизатор або ПК повинен спочатку виконати процедуру ARP (Address Resolution Protocol) для визначення MAC-адреси пристрою наступного кроку.

11. Яка команда дозволяє переглянути короткий стан усіх інтерфейсів маршрутизатора?

Команда show ip interface brief у привілейованому режимі.

12. Яке призначення Native VLAN у trunk-з'єднанні?

Native VLAN використовується для передачі нетегованого трафіку через trunk-порт. За замовчуванням у Cisco це VLAN 1.

Висновок

Під час виконання практичної роботи №6 було засвоєно практичні навички побудови та конфігурування IP-мереж у середовищі Cisco Packet Tracer для Варіанта №18. У Частині A налаштовано міжмережеву маршрутизацію між двома фізично розділеними підмережами LAN-1 (192.168.19.0/24) та LAN-2 (192.168.180.0/24) через маршрутизатор R1. У Частині B успішно реалізовано технологію Router-on-a-stick для організації зв'язку між трьома віртуальними мережами VLAN 10 (Designers), VLAN 20 (Accounting) та VLAN 30 (Admin) за допомогою trunk-порту GigabitEthernet0/1 на комутаторі SW2 та субінтерфейсів із тегуванням IEEE 802.1Q на маршрутизаторі R2. Тестування за допомогою утиліт ping та tracert підтвердило повну працездатність міжмережевої та міжвіланової взаємодії.